广西国际壮医医院PACS分布式存储采购项目需求单

| 序号 | 货物名称 | 基本规格参数需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业级分布式存储 | 一、分布式存储参数 1、提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能，使用4个存储节点组建一个存储集群，同一系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配。 2、硬件配置要求：本次配置≥4个存储节点；每个存储节点配置至少2颗国产信创CPU（单颗≥24核、主频≥2.6GHz）、内存≥256GB、缓存空间≥4块3.84T- U.2 NVMe SSD、系统空间≥2块480G SSD、存储空间≥10块16T机械硬盘用于存储数据；每个存储节点配置至少4个千兆口、4个万兆光口（满配光模块及光纤），支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插。 3、要求提供SAN、NAS+Object统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、Swift存储服务。 4、提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务，本次单台授权容量160TB。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求，存储软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费，需提供承诺函并加盖厂家公章。 5、存储提供高可用能力，在一套三节点存储系统同时提供块/文件/对象三种存储服务时，可实现单节点损坏和单磁盘损坏存储系统依然可读写，且性能稳定。 二、服务要求： 1、要求提供≥3年硬件维保、3年软件维保、3年软件升级服务、3年线上技术支持服务、3年现场技术支持服务，配备线缆等设备安装配件及实施服务； 2、提供原厂影像数据迁移服务，包含将原有影像数据迁移到现有影像存储的数据迁移服务，确保数据完整性、安全性。 3、提供智能迁移工具实现数据迁移，减少停机时间，保障迁移期间业务连续性。 4、提供原厂技术人员现场迁移和保障服务。 5、负责总协调应用系统厂商，与应用系统厂商实现数据对接工作，协助数据测试、调试、迁移、验证等各方面工作。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 分布式存储交换机 | 1、硬件架构：万兆交换机高度≤1U，冗余可插拔电源风扇模块设计。 2、硬件性能配置：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps。 3、单台配置：万兆光接口≥48个，40G光接口≥2个，扩展插槽≥2个，冗余模块化电源风扇，配置≥48个万兆多模光模块。 4、支持VXLAN二层互通功能、VXLAN集中式网关三层互通功能、EVPN分布式网关二三层互通功能；支持端口镜像； 5、支持防火墙插卡功能，支持本地负载分担功能、单点管理功能、堆叠带宽基本可以达线速。 | 1 | 套 |  |

市场调查报价清单格式要求

报价单位（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 响应的规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业级分布式存储 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 分布式存储交换机 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| - 报价合计金额： 元。 - 上述合计总价的每TB裸存储容量均价为： 元/TB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |