智慧安宁疗护评估管理系统需求参数
	序号
	功能分类
	详细功能参数
	价格

	1
	床位管理
	床位视图：
	

	2
	
	床位分配：
	

	3
	
	转床/并床处理：
	

	4
	
	床位周转分析：
	

	5
	
	预约队列：
	

	6
	患者建档
	患者信息登记：
	

	7
	
	家属信息管理：
	

	8
	
	准入标准评估：
	

	9
	
	病程追踪：
	

	10
	患者评估
	支持躯体功能评估：
	

	11
	
	支持疼痛评估：
	

	12
	
	支持姑息预后评估：
	

	13
	
	支持症状评估：
	

	14
	
	支持心理评估：
	

	15
	个性化照护
	照护计划模板库：
	

	16
	
	执行记录与反馈：
	

	17
	
	计划动态调整：
	

	18
	多学科协作
	团队工作平台：
	

	19
	
	家庭会议记录：
	

	20
	
	任务调度提醒：
	

	21
	专病管理
	支持营养专病管理。
	

	22
	
	支持糖尿病专病管理。
	

	23
	数据看板
	运营管理：
	

	24
	
	临床指标：
	

	25
	
	钻取分析：
	

	26
	设备集成
	生命体征监测：生命体征探测器、跌倒探测器等。
	

	27
	
	环境感知：温湿度探测、水浸探测、烟雾探测等。
	

	28
	质量控制
	质量指标监控：
	

	29
	
	病历质控：
	

	30
	系统配置
	组织与用户管理：
	

	31
	
	基础字典维护：
	

	32
	
	业务流程定制：
	

	33
	
	界面与表单定制：
	

	34
	适老桌椅
	三人位沙发一个：

框架：优质泰国进口橡胶木实木制作

主要用料与结构：整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫             

采用优质环保油漆，三底两面工艺

采用优质纳米PVC涂层玻纤布或布纹皮革，抗老化、耐脏易清洗， 适老化设计； 

尺寸大小≥1900*850*950                                                                                                                            

单人位沙发两个：

框架：优质泰国进口橡胶木实木制作

主要用料与结构：整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫             

采用优质环保油漆，三底两面工艺

采用优质纳米PVC涂层玻纤布或布纹皮革，抗老化、耐脏易清洗， 适老化设计；

尺寸大小≥1900*850*950  

桌子一张：

框架：优质泰国进口橡胶木实木制作                                                                                          

采用优质环保油漆，三底两面工艺 

尺寸大小≥600*600*600        
	（三人位沙发）

	
	
	
	（单人位沙发）

	
	
	
	（桌子）

	35
	烟雾探测器
	1、通信方式：NB-IoT

2、报警方式：本地>80dB + 监护主机报警
3、探测性能：360°探测，烟雾+人体感应融合，支持温度上报
4、具备防拆报警（非法拆除自动上报）
5、具备 设备离线自检（心跳包/离线报警）
6、具备 传感器故障自检
7、具备低电量上报功能
	

	36
	跌倒探测器
	1、产品尺寸:≤Ф112mm*32mm

2、通讯方式：开关量,BLE

3、工作频率:≥60GHz

4、安装方式:顶装/平装

5、探测范围:顶装雷达正下方投影面积约≥3米*3米

6、状态延时范围：0秒/5秒(默认)/30秒/60秒/180秒/300秒/600秒/1200秒/1800秒

7、活动状态：无活动/静息/少许活动/频繁活动

8、跌倒报警：跌倒

9、灵敏度：灵敏档/标准档(默认)/鲁棒档

10、蜂鸣器：开/关(默认)
	

	37
	生命体征探测器
	1、可探测生命体征数据，呈现人体存在和呼吸频率（波形）、心率、所在位置、体动指数等 

2、根据用户监测情况生成睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等

3、支持离床告警、呼吸、心率异常报警

4、支持多端告警、小程序，web、微信，短信、电话等

5、可远程OTA在线升级固件 

6、接口能力： WiFi/4G、BT

7、检测范围： ≤1.5m

8、检测角度： 波束方位宽度 ≥±60°

           波束俯仰宽度：≥ ±60°
	

	38
	水浸探测器
	1、通讯方式：NB-IoT（运营商基站直连，无需额外购买网关）
2、报警功能：溢水报警、声光提醒、防拆提醒、低电提醒
3、安装方式：粘贴式安装
4、适用场景：明确标注安装在长者居所厨房、卫生间地板
5、核心优势：无需家庭网关，开机即联网，适合机构大规模部署。
	

	39
	温湿度探测器
	1、通讯方式：LTE CAT.1 4G（全网通，无需网关，插卡即用）

2、温度参数：测量范围 -30℃~60℃，精度 ≤±0.1℃（分辨率）

3、湿度参数：测量范围 10%~99%RH，精度≤ ±0.1%RH（分辨率）

4、报警方式：本地声光（液晶屏大字显示、指示灯闪烁、蜂鸣器）+ 远程推送（微信公众号、电话、短信*增值）

5、核心功能：支持远程阈值设置、心跳周期调整、断网重连、低电提醒；配备高清液晶屏，数据大字显示，按键自检，老人可直观读取

6、安装方式：无需布线，桌面或壁挂皆可
	

	40
	防压疮床垫（气垫式）
	1、床垫尺寸（长×宽×高）：≥190×85×8cm

2、最大载重：≥120Kg

3、三管交替（每≤9.6分钟循环），低压力设计（30-80mmHg），
4、三管轮换充泄气，主动改变受压部位

5、有床垫固定带/延伸片，防止护理床摇起时床垫下滑

6、尼龙/PU透气罩，被动排湿
	

	41
	无障碍卫生间
	根据客户要求安装配置、包含防滑地毯、马桶、淋浴、洗漱台、扶手、洗澡椅各一套安装

防滑地毯：防滑设计，材质PVC实心塑胶，厚度：≥2.0mm，防湿滑系数：≥R9

马桶：聚丙烯，大口径≥10.0

淋浴：恒温调节，淋浴头，烤漆工艺，三档手喷

洗漱台：实木，原木色，定制镜面角度可调节，洗漱台带适老扶手，尺寸大小：≥78*50

扶手：防滑圆形，≥60CM长

洗澡椅：加厚防滑，铝合金，带扶手靠背
	

	总价
	


